鹤山市中医院重症监护临床信息系统项目

技术规格、参数及要求

一、项目内容及需求：

重症监护信息系统 1套， 含7张床位

通过实施重症监护信息系统，对实现监护仪、呼吸机、血气分析仪等设备输出数据的自动采集。采集的数据能够如实准确地反映患者生命体征参数的变化，并实现信息高度共享。根据采集结果，综合其他患者数据，自动生成重症监护相关医疗文书，并通过该系统对所采集的所有信息进行综合相关性显示，以达到提高工作效率、在一定程度上减轻医护人员书写医疗文书的压力的目的。通过该系统的实施，能够规范监护病房的工作流程、实现监护过程中的信息数字化和网络化、完整共享HIS、LIS和PACS等患者信息，实现医疗过程电子化管理，从而提高科室管理工作的水平。 系统要能够全面支持监护病房的工作流管理，并满足各环节特定的功能。

系统在建设方面将达到以下目标：

1)	根据医院需求，完成本地化改造工作。

2)	提供重症监护解决方案。

3)	系统要兼容不同厂家、不同型号的监护设备。

4)	系统结构灵活，支持独立服务器和共享服务器模式。

5)	要做到与医院信息集成平台无缝连接和高度融合。

6)	支持科研和教学。

7)	实现重症临床科室的无纸化。

二、系统软件技术要求

1）★系统可自动采集床边仪器上的数据，服务器同步数据存储，数据可记录在特护单上，无需护士再次抄写，并具有以下功能：

系统需可以采集监护仪、呼吸机等仪器。

允许护理人员手动设置每个床位的仪器采集信息。根据患者病情可设置默认采集频率,实际采集频率，采集次数；允许用户手动取消监护仪、呼吸机的绑定并终止其参数数据自动采集。

★出现异常数据，需提供报警；对异常数据可以进行二次修改。

采集到的体征需要提供数字、曲线图等多种方式展现。

需与我院现有的ＨIS、EMR、LIS、PACS系统接口，其他系统的信息需同时共享到本系统内，方便用户工作。

对于观察类数据，需提供点选、填写等多种方式；观察类的具体内容可自定义。

2）系统需支持以下床头卡功能：

★能够以电子床头卡片的形式显示当前科室所有床位的状况以及患者基本信息，方便管理者查看床位使用的情况。

★可以在床头卡上快速进行患者基本信息维护、患者入科、出科、换床、设备采集绑定操作，快速切换到护理文书；床头卡片可打印。

★系统提供操作帮助提示，引导新用户操作系统。

3）系统需支持快捷键操作功能：

★系统界面配置灵活，能够有效提高文书书写效率；方便护理人员一键打开常用的系统功能模块。

★快捷键可以根据操作人员的需要灵活配置，并具有模板功能。

4）系统需支持以下床位管理功能：

能够通过接口程序从医院信息系统中同步在院病人信息到ICU程序中。

可提供灵活的床位调整（换床）功能，调整的同时患者信息自动跟随，患者与床位与设备的快速准确匹配的功能。

已经治愈或其他原因出科患者转出，选择需要出科的患者进行操作。

同步HIS患者基本信息，并显示入院时间、入科日期、出科日期、转入科室、转出科室、手术名称、手术日期、身高、体重、血型、换床信息、生日、诊断信息、生命体征信息、医生、护理等级、病情、主管护士等，提供异常数据报警和数据修正功能。

根据患者病情可设置默认采集频率,实际采集频率，采集次数；允许用户手动取消监护仪绑定并终止监护仪体征数据自动采集。

为不同患者不同病情提供多种采集参数设置，以及监护仪报警个性化定义对不同患者可设置多种报警阀值，避免误报警。

5）系统需支持医院所有格式的护理文书，包括特别护理记录单、体温单、护理措施记录单、各类评分类文书、护理评估单等。

特别护理记录单：需要能够自动生成特别护理记录单，按照我院临床科室需求合理展现生命体征数据、生命体征趋势折线图、呼吸机相关参数、观察信息、出入量信息、护理措施信息等，减少护士文字书写时间。

护理措施：基础护理措施模板，可自定义模板内容；模板内容符合《病历书写规范》要求。专科护理措施模板，模板内容满足专科护理需要，并符合《病历书写规范》要求。护士可手动录入护理措施。可拼音或关键字检索护理措施模板，勾选后直接记录到护理记录单。

出入量：显示每班及全天的出量、入量信息；每班及全天的出入量平衡情况。可根据临床的具体需要设置统计类型，如晶体入量、胶体入量等。可根据临床的具体需要设置统计途径，如补液量、鼻饲量等。

评估单：需提供ICU常用的各类评估单，包括：入院评估单、跌倒评估单、诺顿评估单、出院评估单、导管滑脱风险评估单、疼痛评估单、留置导尿管感染评估单等。

所有文书均可打印，并需提供：未满页打印提醒、打印当前页、打印设置、打印预览等功能。

所有文书均可根据具体需要查询；例如：根据时间查询、根据诊断查询等。

6）为方便护士执行医嘱，系统需具有以下医嘱执行功能：

★能够同步电子医嘱中的医嘱信息，并将医嘱进行分类，如长期医嘱、临时医嘱、治疗类医嘱、护理类医嘱等，方便医护人员核对、执行医嘱。

★需显示医嘱的具体名称、剂量、单位、途径、用法等内容；执行后的医嘱可自动记录到特护单中。对于特殊药物医嘱可以设置单位转换。

护理类的医嘱，执行时可提供护理措施模板，在模板中勾选后可直接记录到特护单中。

对于补液类医嘱，具体补液滴数、泵入速度等，需有计算器类工具，方便护士工作，执行后计入入量中，并可单独统计补液量。

★对于本班未完成的医嘱，系统中可以交班，方便下个班次的人员了解本班医嘱执行的情况。系统中可以对交班的医嘱与接班的医嘱进行特殊标示。

★系统能够通过提供多种方式进行医嘱的快速定位，并自动计算并提示执行医嘱的余量，方便护士快速查找并录入数据。

7）根据我院临床工作需要，系统需要有护理交班功能，具体包括以下信息：

具有护理交接班单，提供给责任护士进行交班记录。

★对于特殊需要注意的事项，有单独的交班模块，用特殊颜色提醒，护士确认后特殊颜色方可消失。

8）根据我院临床工作需要，系统需要有统计查询功能，具体包括以下信息：

基础数据查询：对患者数据、科室数据的基本条件查询，如患者入科人数、出科人数、患者生命体征以及异常体征等。

系统可直接查询电子病历、检验、检查等相关信息、无需切换系统。

系统可直接查询患者的历史病历。

系统需要提供备注功能，方便医护人员根据备注查询需要的信息。

9）根据ICU的工作特点，系统需要提供重症相关评分，包括TISS评分、APACHE II评分、MODS多器官功能障碍评分、MODS多器官功能失常评分，RASS镇静评分、误吸/窒息评分、VTE风险评分、GlasGow评分、CPOT评分、NRS评分、营养风险评分、跌倒风险评分、泌尿系统感染评分、成人Braden评分、儿童Braden评分、成人跌倒坠床评分、儿童跌倒评分等，对患者状况进行全面评估。并将相关评分分类，将自动采集数据和填写、点选数据相结合，方便医护人员使用；系统可记录每次评分的结果，并形成相应的统计图。

★系统可对不同患者的情况，可以自定义各种标签，方便后期统计查询，以及为后期科研提供样本数据。

★系统支持多科室功能，并可以灵活切换科室，查看不同科室患者的信息。

系统需要根据医院使用者的不同，设置使用权限，保证系统数据信息安全。